|  | Управление ПАО «Россети Центр и Приволжье» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 |
| --- | --- |

Приложение

к договору № ________________от _______________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

N_________________                                                           "_____" __________________ 202__ год

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»

ееееее

(заявка № 3738867 от 31.01.2022 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ответвление 0,4 кВ от ВРУ 0,4 кВ объекта заявителя.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение: энергопринимающие устройства, расположенные (которые будут располагаться) на земельном участке с кадастровым номером № 40:13:040305:887 по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи д. Скрипорово.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт;

4.   Категория надежности: третья.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022 г.

7. Точка присоединения: - выходные контакты коммутационного аппарата в распределительной коробке, устанавливаемого сетевой организацией на опоре абонентской ВЛ-0,4кВ № 3, принадлежащей СНТ «Велиборы», от ТП № 848А «СНТ Велиборы» запитанной по ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Коллонтай» - 15 кВт. (располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя).

8. Основной источник питания: ПС «Коллонтай».

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Для расчетного учета электрической энергии запроектировать и установить на границе балансовой принадлежности или, при отсутствии технический возможности, в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии классом точности 2,0 и выше.

10.2. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье».

10.3. Запроектировать и выполнить реконструкцию существующей ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Коллонтай» в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании).

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Разработку проектной документации в границах своего земельного участка от точки присоединения, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

11.2. Выполнить монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ на объекте электроснабжения.

11.3. Выполнить строительство ответвления 0,4 кВ от вводного распределительного устройства заявителя до точки присоединения к сетям сетевой организации.

11.4. Мероприятия по фактическому присоединению объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

11.5. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения к сетям сетевой организации.

12. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора по реализации

услуг филиала «Калугаэнерго»  __________________________________    /Д.И. Маркелов/

(подпись)

Исп. Левченко И.И.